# ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

# EAN

# Ingenieria de Sistemas

# Redes I

- Introducción

  - Objetivos

  - Conceptos Básicos de Comunicaciones de Datos.

  - Medios, Formas y tipos de Transmisión.

  - Clasificación de los protocolos de enlace de datos.

  - Introducción a las redes de área local

  - Diferencia entre una red de computadoras y un sistema distribuido

  - LAN (Local Area Networks): Redes de Área Local

  - WAN (Wide Area Networks): Redes de Área Amplia

  - Interconexión de redes

  - Características de las principales topologías de LAN

    - Topología Bus

    - Topología Anillo

    - Topología de Estrella.

  - Modelo OSI de ISO. Introducción

    - Las 7 capas del modelo OSI y sus funciones principales

# OBJETIVOS

- Presentar una introducción general a las redes de área local.

- Conocer las características principales de redes WAN y redes LAN.

- Conocer las principales topologías en redes de área local.

- Recordar el modelo OSI de ISO.

CONCEPTOS BASICOS DE COMUNICACION DE DATOS

Comunicación de Datos. Es el proceso de comunicar información en forma binaria entre dos o más puntos. Requiere cuatro elementos básicos que son:

Emisor: Dispositivo que transmite los datos

Mensaje: lo conforman los datos a ser transmitidos

Medio : consiste en el recorrido de los datos desde el origen hasta su destino

Receptor: dispositivo de destino de los datos

BIT: es la unidad más pequeña de información y la unidad base en comunicaciones.

BYTE: conjunto de bits continuos mínimos que hacen posible, un direccionamiento de información en un sistema computarizado. Está formado por 8 bits.

Trama : tira de bits con un formato predefinido usado en protocolos orientados a bit.

Paquete : fracciones de un mensaje de tamaño predefinido, donde cada fracción o paquete contiene información de procedencia y de destino, así como información requerida para el reensamblado del mensaje.

Interfaces: conexión que permite la comunicación entre dos o más dispositivos.

Códigos: acuerdo previo sobre un conjunto de significados que definen una serie de símbolos y caracteres. Toda combinación de bits representa un carácter dentro de la tabla de códigos. las tablas de códigos más reconocidas son las del código ASCII y la del código EBCDIC.

Paridad: técnica que consiste en la adición de un bit a un carácter o a un bloque de caracteres para forzar al conjunto de unos (1) a ser par o impar. Se utiliza para el chequeo de errores en la validación de los datos. El bit de paridad será cero (0=SPACE) o uno (1=MARK).

Modulación: proceso de manipular de manera controlada las propiedades de una señal portadora para que contenga la información que se va a transmitir

DTE (Data Terminal Equipment): equipos que son la fuente y destino de los datos. comprenden equipos de computación (Host, Microcomputadores y Terminales).

DCE (Data Communications Equipment): equipos de conversión entre el DTE y el canal de transmisión, es decir, los equipos a través de los cuales conectamos los DTE a las líneas de comunicación.

MEDIOS , FORMAS Y TIPOS DE TRANSMISION

Medios

Aéreos: basados en señales radio-eléctricas (utilizan la atmósfera como medio de transmisión), en señales de rayos láser o rayos infrarrojos.

Sólidos: principalmente el cobre en par trenzado o cable coaxial y la fibra óptica.

Formas

Transmisión en Serie: los bits se transmiten de uno a uno sobre una línea única. Se utiliza para transmitir a larga distancia.

Transmisión en Paralelo: los bits se transmiten en grupo sobre varias líneas al mismo tiempo. Es utilizada dentro del computador.

La transmisión en paralela es más rápida que la transmisión en serie pero en la medida que la distancia entre equipos se incrementa (no debe sobrepasarse la distancia de 100 pies), no solo se encarecen los cables sino que además aumenta la complejidad de los transmisores y los receptores de la línea a causa de la dificultad de transmitir y recibir señales de pulsos a través de cables largos.

Tipos

Transmisión Simplex: la transmisión de datos se produce en un solo sentido. siempre existen un nodo emisor y un nodo receptor que no cambian sus funciones.

Transmisión Half-Duplex: la transmisión de los datos se produce en ambos sentidos pero alternativamente, en un solo sentido a la vez. Si se está recibiendo datos no se puede transmitir.

Transmisión Full-Duplex: la transmisión de los datos se produce en ambos sentidos al mismo tiempo. un extremo que esta recibiendo datos puede, al mismo tiempo, estar transmitiendo otros datos.

Transmisión Asincrona: cada byte de datos incluye señales de arranque y parada al principio y al final. La misión de estas señales consiste en:

- Avisar al receptor de que está llegando un dato.

- Darle suficiente tiempo al receptor de realizar funciones de sincronismo antes de que llegue el siguiente byte.

Transmisión Sincrona: se utilizan canales separados de reloj que administran la recepción y transmisión de los datos. Al inicio de cada transmisión se emplean unas señales preliminares llamadas:

- Bytes de sincronización en los protocolos orientados a byte.

- Flags en los protocolos orientados a bit.

Su misión principal es alertar al receptor de la llegada de los datos.

Nota: Las señales de reloj determinan la velocidad a la cual se transmite o recibe.

PROTOCOLOS

Protocolo Conjunto de reglas que posibilitan la transferencia de datos entre dos o más computadores.

Arquitectura de Niveles : el propósito de la arquitectura de niveles es reducir la complejidad de la comunicación de datos agrupando lógicamente ciertas funciones en áreas de responsabilidad (niveles).

Características

- Cada nivel provee servicios al nivel superior y recibe servicios del nivel inferior.

- Un mensaje proveniente de un nivel superior contiene una cabecera con información a ser usada en el nodo receptor.

- El conjunto de servicios que provee un nivel es llamado Entidad y cada entidad consiste en un manejador (manager) y un elemento (worker).

ESTANDARES

OSI ( International Standards Organization)

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

Clasificación de los Protocolos de Enlace de Datos

De acuerdo a su estructura

Protocolos Orientados a Bit: son aquellos protocolos en los cuales los bits por si solos pueden proveer información, son protocolos muy eficientes y trabajan en tramas de longitud variable.

Protocolos Orientados a Byte: son aquellos en los que la información viene provista por la conjunción de bytes de información y bytes de control.

De acuerdo a su disciplina de comportamiento

Protocolos de Sondeo Seleccion: son aquellos que utilizan un DTE como nodo principal de canal. Este nodo primario controla todas las demás estaciones y determina si los dispositivos pueden comunicarse y, en caso afirmativo, cuando deben hacerlo.

Protocolos Peer to Peer: son aquellos en los cuales ningún nodo es el principal, y por lo general todos los nodos poseen la misma autoridad sobre el canal.

REDES DE AREA LOCAL LAN´S

- Transmisión confiable.

Probabilidad de error:

1 en bits transmitidos.

- Alta velocidad de transmisión.

4 Mbps 2Gbps

- Area geográfica limitada.

Cuarto (10 m) Edificio (100 m) Campus (10 km)

- Enlaces de comunicación de bajo costo.

# Introducción a las redes de área local

- Los sistemas computacionales durante las dos primeras décadas de existencia estaban altamente centralizados.

- El modelo antiguo (una sola computadora usada para satisfacer todas las necesidaes de una organización) ha sido rápidamente reemplazado por el modelo en el cual un conjunto de computadoras interconectadas realizan el trabajo.

- La combinación de las telecomunicaciones y computadoras ha sido la base para la organización actual de los sistemas computacionales.

- Red de computadoras: colección de computadoras autónomas interconectadas.

- Dos computadoras están interconectadas si son capaces de intercambiar información.

Componentes

Tarjetas de Conexión a la red (NIC’s) : tarjeta electrónica que conectan a las estaciones de trabajo a la red. Normalmente se insertan en una de las ranuras de expansión del motherboard del microcomputador suministrando de esta forma acceso directo a memoria (DMA). El NIC tiene las siguientes funciones:

- Forman los paquetes de datos

- Dan acceso al cable, con la conversión eléctrica y ajuste de velocidad

- Son el transmisor y el receptor de la estación

- Chequean las tramas para chequear errores

- Conversión Serie/Paralelo

- Identificación o dirección única en la red que permite saber cual es físicamente la terminal

Estaciones de Trabajo : PC’s conectadas a la red a través de las cuales podemos acceder a los recursos compartidos en dicha red como discos, impresoras, modems, etc. Pueden carecer de la mayoría de los periféricos pero siempre tendrán un NIC, un monitor, un teclado y un CPU.

Servidores : Computadores que proporcionan servicios a las estaciones de trabajo de la red tales como almacenamiento en discos, acceso a las impresoras, unidades para respaldo de archivos, acceso a otras redes o computadores centrales.

Repetidores : dispositivos que generan la señal de un segmento de cable y pasan estas señales a otro segmento de cable sin variar el contenido de la señal. Son utilizados para incrementar la longitud entre conexiones en una LAN.

Bridges : consiste en un equipo que contiene dos puertos de comunicación, crea unas tablas en memoria que contienen todas las direcciones de MAC (direcciones de las tarjetas de comunicaciones), de ambos extremos, de tal manera que restringen el trafico de datos de un segmento a otro, no permitiendo el paso de tramas que tengan como destino una dirección del mismo segmento al que pertenece la estación de origen. Es conveniente el uso de los mismos cuando requerimos la interconexión de dos LAN’s locales o remotas.

Routers : son dispositivos que nos permiten unir varias redes( más de dos, a diferencia de los bridge), tomando como referencia la dirección de red de cada segmento. Al igual que los bridges, los Routers restringen el trafico local de la red permitiendo el flujo de datos a través de ellos solamente cuando los datos son direccionados con esa intención.

Brouters : dispositivos con funciones combinadas de bridge y router. Cuando se configura se le indica la modalidad en la cual va a funcionar, como bridge o como router.

Concentradores

MAU ( Multistation Access Unit) : concentrador que permite insertar en el anillo o eliminar derivándolas, hasta 8 estaciones. El MAU detecta señales procedentes de las estaciones de trabajo, en caso de detectarse un dispositivo defectuoso o un cable deteriorado y elimina, derivándola, la estación en cuestión para evitar perdidas de datos y del TOKEN.

Hubs : concentradores de cableado en estrella integrados por microprocesadores, memoria y protocolos como SNMP, características que lo convierten en un nodo inteligente en la red capaz de controlar y diagnosticar, incluso por monitoreo remoto.

Switching Hub o Switch Ethernet : divide la LAN en varios segmentos limitando el trafico a uno o más segmentos en vez de permitir la difusión de los paquetes por todos los puertos. Dentro del Switch, un circuito de alta velocidad se encarga del filtrado y de permitir el transito entre segmentos de aquellos segmentos que tengan la intención de hacerlo.

# Diferencia entre una red de computadoras y un sistema distribuido

Sistema Distribuido:

- La existencia de múltiples computadoras autónomas es transparente al usuario.

- El S.O. es el encargado de asignar procesadores a las distintas tareas del usuario, mover la informacón necesaria desde donde esté almacenada, etc. En otras palabras, todas las funciones sistema deben ser automáticas.

- Para el usuario, el sistema se comporta como un solo procesador virtual.

- Es un caso especial de una red de computadoras.

Red de computadoras

- El ususario se conecta explícitamente con otra máquina. Explícitamente lanza tareas remotas, explícitamente mueve archivos, etc.

La diferencia radica en quién invoca las funciones del sistema.

# WAN (Wide Area Networks): Redes de Área Amplia

- Transmisión menos confiable.

Probabilidad de error:

1 en 100 Mbits transmitidos

- Velocidades de transmisión más bajas.

9.6 Kbps 45 Mbps

- Area geográfica muy amplia

Ciudad (10 km) País (100 - 1000 km)

0

Comparando LAN's y WAN's

Componentes Físicos

Línea de Comunicación: medios físicos para conectar una posición con otra con el propósito de transmitir y recibir datos.

Hilos de Transmisión: en comunicaciones telefónicas se utiliza con frecuencia el termino "pares" para describir el circuito que compone un canal. Uno de los hilos del par sirve para transmitir o recibir los datos, y el otro es la línea de retorno eléctrico.

Clasificación Líneas de Comunicación

Líneas Conmutadas: líneas que requieren de marcar un código para establecer comunicación con el otro extremo de la conexión.

Líneas Dedicadas: líneas de comunicación que mantienen una permanente conexión entre dos o más puntos. Estas pueden ser de dos o cuatro hilos.

Líneas Punto a Punto: enlazan dos DTE

Líneas Multipunto: enlazan tres o más DTE

Líneas Digitales: en este tipo de línea, los bits son transmitidos en forma de señales digitales. Cada bit se representa por una variación de voltaje y esta se realiza mediante codificación digital en la cual los códigos más empleados son:

NRZ (Non Return to Zero) Unipolar.

La forma de onda binaria que utilizan normalmente las computadoras se llama Unipolar, es decir, que el voltaje que representa los bits varia entre 0 voltios y +5 voltios. Se denomina NRZ porque el voltaje no vuelve a cero entre bits consecutivos de valor uno. Este tipo de código es inadecuado en largas distancias debido a la presencia de niveles residuales de corriente continua y a la posible ausencia de suficientes números de transiciones de señal para permitir una recuperación fiable de una señal de temporización.

Código NRZ Polar: este código desplaza el nivel de referencia de la señal al punto medio de la amplitud de la señal. De este modo se reduce a la mitad la potencia requerida para transmitir la señal en comparación con el Unipolar.

Transmisión Bipolar o AMI (Alternate Marks Inverted): es uno de los códigos más empleados en la transmisión digital a través de redes WAN. Este formato no tiene componente de corriente continua residual y su potencia a frecuencia cero es nula. Se verifican estos requisitos transmitiendo pulsos con un ciclo de trabajo del 50% e invirtiendo alternativamente la polaridad de los bits 1 que se transmiten. Dos valores positivos sin alternancia entre ellos serán interpretados como un error en la línea. los 0's son espacios sin presencia de voltaje. El formato Bipolar es en realidad una señal de tres estados (+V, 0, -V).

INTERFACES

RS-232 en 23 Y 9 Pines: define una interfaz no balanceada empleando un intercambio en serie de datos binarios a velocidades de transmisión superiores a los 20,000 bps, opera con datos sincronos pero está limitada por una longitud de cable de aprox. 50 pies.

V.35: especifica una interfaz sincrono para operar a velocidades superiores a 1 Mbps. Este interfaz utiliza la mezcla de dos señales no balanceadas para control y de señales balanceadas para la sincronización y envío/recepción de los datos lo que facilita trabajar a latas velocidades.

MODEMS

Un Módem es un dispositivo que convierte la señal digital en señal analógica y viceversa para posibilitar que el mensaje enviado por un DTE pueda llegar a otro(s) DTE's a través de líneas análogas.

Los Modems podemos seleccionarlos de acuerdo a:

- La velocidad de transmisión

- El tipo de línea que utiliza: dedicada, conmutada o ambas.

- La modulación que emplea: FSK, PSK, DPSK, QAM, TCM.

- Las posibilidades de compresión de datos para transmisión.

- La modalidad de trabajo: punto a punto o Multipunto.

- Si se instala interno o externo al equipo DTE.

En la practica el mercado de los módems crea dos grupos:

Modems empleados en centros de transmisión con una permanente o casi permanente actividad, las cuales cuentan con mecanismos sofisticados de diagnostico, control y administración centralizados y remotos.

Modems de Escritorios cuyo principal uso es la conexión a través de la red pública telefónica, con cierta regularidad pero nunca con carácter permanente ni con uso exhaustivo.

TIPOS DE MODULACION

Modulación de Frecuencia (FSK, Frequency Shift Keying): se utiliza en los modems de baja velocidad. Se emplea separando el ancho de banda total en dos bandas, los modems pueden transmitir y recibir datos por el mismo canal simultáneamente. El módem que llama se pone en el modo de llamada y el módem que responde pasa al modo de respuesta gracias a un conmutador que hay en cada módem.

Modulación de Amplitud (ASK, Amplitud Shift Keying): no se utiliza en solitario en comunicaciones de datos porque es muy sensible a interferencias de ruido eléctrico que pueden provocar errores en los datos recibidos.

Modulación de Fase (PSK, Phase Shift Keying )): se codifican los valores binarios como cambios de fase de la señal portadora.

Modulación Diferencial de Fase (DPSK, Diferential Phase Shift Keying): consiste en una variación de PSK donde se toma el ángulo de fase del intervalo anterior como referencia para medir la fase de cualquier intervalo de señal.

Modulación de Amplitud de Cuadratura (QAM, Quadrature Amplitude Modulation): se emplea en los modems más rápidos. Consiste en una combinación de PSK y ASK, es decir, se van a combinar las variaciones de amplitud en referencia al momento de fase en que ocurren con lo cual vamos a poder incluir más bits en los mismos hertz.

CONCENTRADORES

Concentradores Análogos (Bridges): son dispositivos que permiten la comunicación entre un módem, conectado a un puerto de una computadora y varios modems conectados a DTE's en aplicaciones que usan protocolos de sondeo/selección. Con este tipo de concentrador, podemos bajar los costos de las líneas de comunicación. El concentrador análogo es el encargado de crear un equilibrio eléctrico entre los distintos enlaces.

Concentradores Digitales: también llamados Port-Sharing Devices, permiten que varios DTE's compartan un módem o un puerto de computador en aplicaciones que usan protocolos de sondeo/selección. Con este tipo de concentrador podemos ahorrar, dependiendo de como lo conectemos, puertos de un procesador de comunicaciones, host o modems requeridos para una conexión.

MULTIPLEXORES

Dispositivos que permiten la combinación de varios canales de datos en un circuito físico.

Multiplexor por División de Frecuencia: divide el ancho de banda de una línea entre varios canales, donde cada canal ocupa una parte del ancho de banda de frecuencia total.

Multiplexor por División de Tiempo: aquí cada canal tiene asignado un periodo o ranura de tiempo en el canal principal y las distintas ranuras de tiempo están repartidas por igual en todos los canales. Tiene la desventaja de que en caso de que un canal no sea usado, esa ranura de tiempo no se aprovecha por los otros canales, enviándose en vez de datos bits de relleno.

Multiplexor por División de Tiempo Estadísticos: no le ofrece ranuras de tiempo a los canales inactivos y además podemos asignar prioridades a los canales.

# Interconexión de redes

Una red de área local aislada pierde gran potencialidad. Nos interesa la posibilidad de que un usuario pueda accesar recursos existentes en otras redes.

El dispositivo genérico para interconectar 2 redes es llamado GATEWAY (GW), cuyas funciones principales son:

- Enrutamiento de mensajes entre redes.

- Control de flujo.

Figura: Conexión de diferentes redes a través de gateways y puentes.

# Características de las principales topologías de LAN

## Topología Bus

- Todos los nodos de la red están conectados a un mismo medio de transmisión.

- Sólo un par de usuarios de la red pueden comunicarse en un momento dado.

- Cada nodo de la red posee una dirección única.

- Un paquete enviado a través del medio llega a todas las estaciones.

- Para recibir un mensaje cada estación monitorea continuamente el medio y copia sólo aquellos mensajes que le son dirigidos.

- Existen mecanismos de control para evitar que las estaciones transmitan simultáneamente.

- Estos mecanismos son llamados técnicas de acceso al medio.

Ventajas de la topología bus

- Muy sencillo reconfigurar la topología (agregar y eliminar usuarios).

- Medio de transmisión muy confiable (el que una terminal no funcione, no afecta a la red).

- Permite velocidades elevadas de transmisión.

Desventajas

- Distancias limitadas.

## Topología Anillo

- Nodos consecutivos están conectados con enlaces punto a punto formando un anillo.

- Los paquetes son transmitidos de nodo en nodo alrededor del anillo.

- La interfaz en cada nodo es un dispositivo capaz de determinar si el mensaje está dirigido al nodo.

- La interfaz es un repetidor de paquetes.

- La interfaz puede operar en tres modos: modo de escucha, modo de transmisión y modo de paso.

  - Modo de escucha:

El flujo de bits es analizado para reconocer la dirección destino y enseguida copiado hacia la estación vecina. Cuando la dirección destino corresponde a la estación a la cual pertenece la interfaz, el flujo de bits es copiado hacia la terminal.

  - Modo de transmisión:

La interfaz rompe la conexión entre la entrada y la salida, enviando su propia información hacia el anillo.

  - Modo de paso:

Cuando la estación no está operando.

- Los paquetes enviados son retirados del anillo por el transmisor, permitiendo asíRECONOCIMIENTOS AUTOMATICOS.

Figura: Topología anillo. 3 modos de operación.

Desventajas de la topología anillo

- Dificultad para dar de alta nuevos nodos (pre-cableado).

- La operación normal de la red se ve afectada si falla algún enlace o nodo.

# Modelo OSI de ISO. Introducción

La necesidad de intercambiar información entre sistemas heterogéneos, i.e., entre sistemas cuyas tecnologías son muy diferentes entre sí, llevó a la ISO (International Standard Organization) a buscar la manera de regular dicho intercambio de información. El modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection) surge en el año 1983 y es el resultado del trabajo de la ISO para la estandarización internacional de los protocolos de comunicación.

El modelo OSI consta de 7 capas o niveles. Las características generales de las capas son las siguientes:

- Cada una de las capas desempeña funciones bien definidas.

- Los servicios proporcionados por cada nivel son utilizados por el nivel superior.

- Existe una comunicación virtual entre 2 mismas capas, de manera horizontal.

- Existe una comunicación vertical entre una capa de nivel N y la capa de nivel N + 1.

- La comunicación física se lleva a cabo entre las capas de nivel 1.

Figura: Arquitectura de red basada en el modelo OSI.

OSI ( International Standards Organization)

En este modelo, el propósito de cada nivel es proveer servicios al nivel superior, liberándolo de los detalles de implementación de cada servicio. La información que se envía de un computador a otro debe pasar del nivel superior al nivel inferior atravesando todos los demás niveles de forma descendente, dentro del computador que origina los datos.

A su paso por cada nivel a los datos se les adiciona información que será removida al llegar a su destino. La información adicionada se clasifica en:

Información de Control, dirigida a su nivel correspondiente en el computador de destino. Cada nivel se comporta como si estuviera comunicándose con su contraparte en el otro computador.

Información de Interface, dirigida al nivel adyacente con el cual se está interactuando. El objeto de esta información es definir los servicios provistos por el nivel inferior, y como deben ser accesados estos servicios. Esta información tras ser empleada por el nivel adyacente es removida.

## Las 7 capas del modelo OSI y sus funciones principales

- Capa Física

  - Transmisión de flujo de bits a través del medio. No existe estructura alguna.

  - Maneja voltajes y pulsos eléctricos.

  - Especifica cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de transmisión.

- Capa Enlace de Datos

  - Estructura el flujo de bits bajo un formato predefinido llamado trama.

  - Para formar una trama, el nivel de enlace agrega una secuencia especial de bits al principio y al final del flujo inicial de bits.

  - Transfiere tramas de una forma confiable libre de errores (utiliza reconocimientos y retransmisión de tramas).

  - Provee control de flujo.

  - Utiliza la técnica de "piggybacking".

- Capa de Red (Nivel de paquetes)

  - Divide los mensajes de la capa de transporte en paquetes y los ensambla al final.

  - Utiliza el nivel de enlace para el envío de paquetes: un paquete es encapsulado en una trama.

  - Enrutamiento de paquetes.

  - Envía los paquetes de nodo a nodo usando ya sea un circuito virtual o como datagramas.

  - Control de Congestión.

- Capa de Transporte

  - Establece conexiones punto a punto sin errores para el envío de mensajes.

  - Permite multiplexar una conexión punto a punto entre diferentes procesos del usuario (puntos extremos de una conexión).

  - Provee la función de difusión de mensajes (broadcast) a múltiples destinos.

  - Control de Flujo.

- Capa de Sesión

  - Permite a usuarios en diferentes máquinas establecer una sesión.

  - Una sesión puede ser usada para efectuar un login a un sistema de tiempo compartido remoto, para transferir un archivo entre 2 máquinas, etc.

  - Controla el diálogo (quién habla, cuándo, cuánto tiempo, half duplex o full duplex).

  - Función de sincronización.

- Capa de Presentación

  - Establece una sintaxis y semántica de la información transmitida.

  - Se define la estructura de los datos a transmitir (v.g. define los campos de un registro: nombre, dirección, teléfono, etc).

  - Define el código a usar para representar una cadena de caracteres (ASCII, EBCDIC, etc).

  - Compresión de datos.

  - Criptografía.

- Capa de Aplicación.

  - Transferencia de archivos (ftp).

  - Login remoto (rlogin, telnet).

  - Correo electrónico (mail).

  - Acceso a bases de datos, etc.