IEEE-802.2

Define el protocolo de control de enlace LLC (Logical Link Control)

LLC

MAC

FISICA

Medio

Data link

Conjunto de normas para que la información llegue sin errores

Médium Access Control

IEEE-802.3

- Determina sobre distintos medios de transmisión como opera CSMA/CD, para asignar el nombre

- VTIPOL

  - V: velocidad de transmisión

  - TIPO: especifica el tipo de señalización especificado

  - L: longitud máxima del cable en múltiplos de 100 mts.

10BASE-2

- Velocidad 10Mbps

- Tipo de señalización en base band

- Máximo dos estaciones se pueden comunicar separadas por 200 mts

- Topología bus

- Se pueden conectar máximo 30 estaciones por segmento

- Cable coaxial delgado

10BASE-5

- Utiliza Cable coaxial grueso

- Velocidad 10 Mbps

- Base band (señalización)

- Máximo 5 segmentos (500 mts)

- Espacio mínimo entre dos estaciones 2.5 mts

- CSMA/CD

- Topología bus

- Máximo número de estaciones 100

1BASE-5

- Utiliza cable par trenzado

- Topología de bus y estrella

- Velocidad 1Mbps

- Señalización base band

- Casi siempre que se utiliza topología estrella se utiliza HUB (12 puntos)

- Distancia máxima entre una estación y HUB 25 mts a 250 mts

- Máximo 5 HUB en cascada

10BASE-36

- Velocidad 10 Mbps

- Señalización base band

- Topología estrella

- Utilizan MODEM de radio-frecuencia

A.T.M

RDSI

FRAME RELAY

10BASE-T

- Velocidad 10 Mbps

- Señalización base band

- Topología estrella

- Cable par trenzado

- Utiliza HUB

- Máximo 4 HUB en cascada

IEEE-802.4

- Redes con paso de testigo – TOKEN BUS

IEEE-802.5

- Redes con paso de testigo – TOKEN RING (FDDI)

IEEE-802.6

- Redes de área metropolitana MAN

  - Conexión entre edificios

  - Áreas geográficas cortas a través de medios físicos terrestres

  - Conexiones de alta velocidad

  - Transmisión  FDI 100 Mbps

ATM 155 Mbps

FAST ETHERNET 100 Mbps

WAN

L

GRUPOS ASESORES PARA REDES

IEEE-802.7

- Redes de transmisión de banda ancha (pruebas)

IEEE-802.8

- Este realiza pruebas de los expuesto en IEEE-802.5 (FDDI)

IEEE-802.9

- Especificaciones para integración de video, voz y datos, específicamente en Lan

- Red digital de servicios integrados RDSI (ISDN)

- Velocidad básica de 64 Kbps

IEEE-802.10

- Normas Para seguridad de redes

IEEE-802.11

- Normas Para manejo de interconexión de redes inalámbricas (INFRAROJOS)

IEEE-802.12

- Normas para manejo de redes ethernet de alta velocidad (FAST ETHERNET)

ANCHO DE BANDA 10 Mbps

Tasa de transmisión real 3.3 Mbps

- >Debido a errores, colisiones, congestión, acceso al medio que utiliza CSMA/CD

FAST ETHERNET

ANCHO DE BANDA 100 Mbps

- Sobre cable ether

- Tarjetas de 10/100 AUTO SENSIVE

- Cableado estructurado

- Conjunto HUB

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueden tener la mismas características

10/100

10

100

- Para acceso al medio no utiliza CSMA/CD sino PRIORIDAD BAJO DEMANDA

- Envía un requerimiento de transmisión al HUB (PRIORIDAD)

  - SI LA RED ESTA DESOCUPADA TRANSMITE

  - SI ESTA OCUPADA ENTRA EN COLA

  - EXISTE RETRANSMISIÓN

PRIORIDAD

- VIDEO

- VOZ

- DATA

Aspectos administrativos dependen del Sistema operacional de la red

- PRIORIDADES IGUALES

  - Se presenta cuando dos tramas entran a participar con igual valor de trama y hay intercalación de información

  - Significa que dos (2) estaciones o más transmiten alternadamente por un t

- Conexión de cables basados en 100 Mbps

- Cable de 4 hilos

- Puerto de 9 o 25 pines Utilizados para conexión de HUB en cascada

REDES INALÁMBRICAS WLAN (Wirless LAN)

- Se casan con un proveedor

- Son básicamente redes sin cables

Características:

- Medio de transmisión es el aire

- Ondas de radio

  - WLAN de banda estrecha

  - WLAN de banda ancha o extendida

- Señales infrarrojos

  - WLAN infrarrojo

- Movilidad:

ANTENAS DIRECCIONADAS

- Costos: Inicialmente la instalación de WLAN es mas costosa que la de un red LAN, por los elementos de red y conexión necesarios.

- Ampliación

- Configuración: es muy sencilla

- Flexibilidad: La adición o substracción de elementos de la red no causas traumas en la misma

- Escalabilidad: Los cambios en las topologías de la red son transparentes para los usuarios.

Tipos de transmisiones WLAN

- Infrarrojos: la estación fuente como la destino debe estar alineadas

Las estaciones deben estar alineadas

Velocidad máx. de 10Mbps.

- Tiene problemas en términos de obstáculos

- Las estaciones tiene que estar viéndose

- Estas reciben el nombre de PEER-TO-PEER (frente a frente)

- Se utilizan dispositivos que son reflectores totales (Reflexión completa 90 grados

- Cobertura de Onda: Esparcimiento longituinal de la onda; cuantos metros sostiene la señal de onda sin repetidores.

- No son muy utilizadas; son utilizadas para pruebas

RADIO DE ESPECTRO ESTRECHO (de frecuencia simple)

Frecuencia: numero de veces que se repite la onda, la frecuencia emitida entre el receptor y el emisor se mantenga.

- Necesita  sincronización de frecuencia entre el emisor y receptor

- Circuito virtual: su configuración es similar a un  CV

- La señal puede penetrar muros pero la intensidad disminuye

- Frecuencia en los rangos de  196 Hz

- Se alcanzan velocidades de transmisión de 4800 Kbps

PROBLEMAS

- Reflexiones: la información se devuelve

- Otras ondas de radio (por lo general de banda ancha)

- El mal tiempo

EMISOR Y RECEPTOR

- FILTROS Se marca secuencia como enviado

- Otras ondas: sincronización entre el emisor y el receptor existe el descarte

- Mal tiempo: Es el factor que más perjudica la comunicación

RADIO DE ESPECTRO ANCHO O EXPANDIDO

- Son las más utilizadas

- Las utilizaban los militares para comunicaciones internas

  - Fiabilidad

  - Seguridad

  - Estabilidad

  - Cobertura más amplia; simultáneamente dos o más estaciones pueden recibir la señal

  - Frecuencia especifica que por lo general es un rango X   Y

  - Velocidad de transmisión en el rango hasta de 256 Kbps

Distancias están entre ½ a 3 millas (1.6 Kms = 1 Milla)

El mal tiempo afecta

Las antenas reciben el nombre  DE OMNIDIRECCIONALES (Múltiples direcciones)

TIPOS DE CONFIGURACIÓN WLAN

- PEER TO PEER

- Son usadas para pruebas

- Una estación con una antena wireless  conectada a otra estación con la finalidad de compartir recursos

- Velocidad 10 Mbps

- VENTAJA el ruido no las afecta tanto como en las LAN

- WLAN UTILIZANDO PUNTO DE ACCESO (access point AP)

  - Su uso es conectar WLAN con redes LAN cableadas

  - Dispositivo que actúa como repetidor de señales de radio, puede ser una antena o dispositivo como tal  emite ondas de radio con una cobertura especifica.

  - En términos de cobertura viene una o más WLAN

Cuando una WLAN necesita comunicarse lo hace a través de un AP

- WLAN USANDO VARIOS AP

- En esta conexión de Lan a AP no necesariamente es directa  pude haber cualquier cantidad de dispositivos.

- Cada AP tiene su frecuencia, cobertura; la distancia de un AP llega hasta la cobertura de otro AP.

- ROAMING tecnología utilizada en los celulares

- WLAN  CON AP Y ESTACION POINT (punto de estación)

- Son antenas de retransmisión

- EP (estación point) su cobertura es por lo general mucho mayo que AP

- CONFIGURACIONES WLAN CON SOLO ANTENAS

- Las antenas tienen que tener visión directa

- Comunicación vía microondas

CARACTERÍSTICAS PARA LA CONFIGURACIÓN WLAN

- COBERTURA:

  - Distancia entre redes LANS; con base en la distancia hay que adquirir los dispositivos para la interconexión

  - Numero de obstáculos que se deben pasar (localización geográfica)

  - Repetidores (sí o no)

- RENDIMIENTO:

  - Numero de usuarios a conectar

  - Factores de propagación; cobertura, caminos de propagación, tipos de sistemas inalámbricos

  - Red LAN cableada

- INTEGRIDAD Y FIABILIDAD:

  - Metodología de control y chequeo de errores

  - Que la información sea real

- COMPATIBILIDAD CON OTRAS REDES

  - Cuando hay envio de mensajes o información no haya necesidad de ejecutar tareas adicionales

- INTEROPERABILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS

  - Son muy pegadas al fabricante

  - Se debe verificar que los dispositivos pueden ínter operar si no son del mismo fabricante.

- INTERFERENCIA Y COEXISTENCIA

  - No debe permitir que se  descomponga la señal

  - Que permanezcan lo datos en un mismo espectro de secuencia

  - Exiten 135 ondas diferentes

- ESCALABILIDAD

  - Permite cambio y crecimiento

- COSTOS

  - Licenciamiento (permiso de mincomunicaciones)

  - Términos de seguridad

    - DATOS encapsulados o encriptados

    - LABORAL

T la T en el nombre hace referencia a la utilización  de par trenzado