Frame Relay

Introducción
El Frame Relay (FRL) se presenta como la primera adecuación de las redes de datos a las nuevas tecnologías digitales de transmisión y a los grandes avances del VLSI en computación. En principio el FRL está orientado para la transmisión de datos y en este sentido puede ser visto como el heredero natural de las redes píblicas de conmutación de paquetes con las que compite en clara ventaja.

Si profundizamos en esta comparación habremos de situarnos en los añoos 60 cuando los dispositivos informáticos utilizaban de forma generalizada modems conectados a las redes de circuitos telefónicos. Estas redes utilizaban equipos y medios de transmisión analógicos que fueron en parte heredados cuando en los añoos 70 aparecieron las redes de paquetes, las primeras diseñadas específicamente para transmitir datos. Lamentable la calidad de estas infraestructuras podría ser la adecuada para transmitir voz pero resultaba insuficiente para transmitir datos: elevado nivel de ruido, alta atenuación, pequeños anchos de banda... que generaban una alta tasa de errores.

Tampoco los nodos que componían la nuevas redes de paquetes eran generosos en recursos relativos a capacidad de almacenamiento o velocidad de procesado. Sólo bajo estas circunstancias pueden justificarse los abundantes controles para la detección de errores de las redes de paquetes, o sus reiterados mecanismos para el control de flujo para no saturar los nodos, o el pequeño tamaño de los paquetes más pensados superar para facilitar las retransmisiones que para lograr la máxima eficacia. El resultado fue una red que proporcionaba una comunicación segura entre usuarios pero que resultaba lenta e ineficiente debido a los múúltiples controles ejecutados dentro de la red y al elevado overhead de sus cabeceras que llegaban incluso a ser redundantes.

Sin embargo hoy en día aquellas circunstancias han cambiado notablemente y el entorno donde se diseñan la nuevas redes de comunicaciones es muy diferente:

- Se dispone de nuevas infraestructuras y nodos de conmutación de alta calidad que aumentan la velocidad de transmisión y simultáneamente reducen la tasa de errores.

- Los usuarios tienen instalados modernos dispositivos terminales (estaciones de trabajo, controladoras de comunicaciones, IWUs,...) con gran capacidad para analizar y manipular los flujos de información.

Estas dos circunstancias han promovido una estrategia generalizada de vincular los dispositivos de los usuarios con las redes de comunicaciones haciéndolos copartícipes en el proceso de transferencia de información. Esta estrategia, asumida por las redes FRL y las redes ATM, consiste a grosso modo en delegar el control de flujo y el control de errores a los terminales mientras que la red es únicamente responsable de la transmisión y la conmutación de los datos.

Pero surge una cuestión obvia:

¿Y si ocurre un error o se saturan los nodos de la red?

Pues han de ser los terminales de los usuarios quienes gestionen estas situaciones reenviando los frames erróneos o bien reduciendo la velocidad de transmisión para evitar la congestión, mientras que la red se limitará exclusivamente a dar simples indicaciones del estado de sus recursos y en todo caso dará avisos de que se han producido errores o congestiones pero nunca de recuperar los datos dañados o extraviados. Esta es la esencia tanto del Frame Relay como la del ATM: reducir al mínimo los procesos dentro de la red en aras de la máxima eficacia.

Concepto de Frame Relay

Originalmente fue estandarizado por el CCITT como un servicio para optimizar el uso de los canales del ISDN en banda estrecha y adecuarlos a la transmisión de datos. Sin embargo el posterior desarrollo de los acontecimientos lo han convertido en un interfase de red independiente del ISDN y paradójicamente muy pocas redes ISDN han llegado a implementarlo. Es curioso observar el paralelismo con el ATM también nacido en el seno de la ISDN, esta vez en la banda ancha, y que hoy es una realidad en redes locales! mientras que en redes WAN es todavía una posibilidad a medio plazo.

|  | Frame Relay transporta los datos utilizando un datagrama bastante sencillo, eso es, los campos de cabecera proporcionan las funciones mínimas para realizar la transmisión, pero no otras funciones como detección de errores y secuenciamiento de tramas. |  |
| --- | --- | --- |

El mecanismo de funcionamiento no difiere mucho del resto de redes orientadas a la conexión y de multiplexión estadística. Veamos con un ejemplo como funciona una red FRL. Supongamos que los usuarios I y J quieren enviarse información. El primer será verificar la existencia del circuito virtual en caso de utilizar conexiones permanentes (PVC) o bien establecer el circuito virtual en el caso de utilizar conexiones conmutadas (SVC). Una vez establecida la ruta entre los usuarios la información ya puede ser entregada a la red aunque deberá ser segmentada en tramas a las que se les añadirían cabeceras y delimitadores de sincronismo. Dentro de la cabecera de cada trama se encuentra el Data Link Connection Identifier (DLCI) que determinará el routing dentro de la red, prefijado si se trata de PVC o asignado dinámicamente si se trata de SVC.

|  | Cuando dos usuarios quieren establecer una comunicación, o SVCs o PVCs se envian por la red. |  |
| --- | --- | --- |

Una vez transmitidos los frames son conmutados en cada nodo de acuerdo con unas las tablas que asocian cada DLCI de entrada un puerto de salida y un nuevo DLCI hasta que los frames alcanzan su destino donde son reensamblados y desprovistos de las cabeceras. Es obvio que estos identificadores no son direcciones de usuarios finales sino referencias que determinan el routing en cada nodo y con un significado limitado al contexto de cada link pues se va modificando a lo largo de todo el circuto virtual. El resultado es una mayor eficencia ya que la dirección completa ocuparía mucho más espacio lo cual incrementaría el overhead y aumentaría el tiempo de proceso en cada nodo. El DLCI permite además multiplexar todas las conexiones que compartiendo ports y medios de transmisión lo que también redunda en una mayor eficiencia en la utilización de recursos.

|  | En un nodo de conmutación Frame Relay, los datos de entrada son conmutados hacia el puerto de salida para encaminarlos hacia su destino. Para realizar esta operación, el nodo contiene una tabla de encaminamiento en la que los DLCIs de entrada son mapeados con los DLCIs de salida, que son enviados hacia el puerto correcto también. |  |
| --- | --- | --- |

Frame Relay: el acceso para datos (2)

Arquitectura Frame Relay
El FRL es un servicio orientado a la conexión para la transmisión de datos en frames de tamaño variable de hasta 8 Kbytes y velocidades de hasta 2 Mbps. Esta velocidad máxima es consecuencia a que el estándar fue especificado dentro de la ISDN, aunque no existe otro motivo que impida el soporte de velocidades superiores.

Una red Frame Relay proporciona los servicios y las facilidades para que los usuarios puedan conectarse con otros usuarios que también utilizan FRL. El servicio ofrecido está dividido en dos planos que utilizan el mismo medio físico.

- Plano de control (C-plane): encargado de realizar las conexiones a lo largo de toda la red y sobre las que se transferirán los datos. El protocolo de señalización utilizado es el Q.933 una extensión del Q.931 utilizado en la ISDN, mientras que en el nivel de enlace utiliza el Q.922, también conocido como LAPF, con controles de error y de flujo que permitan el control completo de los mensajes de señalización.

- Plano de usuario (U-plane): una vez establecida la conexión el FRL utiliza el Q.922 como protocolo de enlace para transferir información entre los usuarios aunque únicamente usa la denominadas funciones núcleo que no proporcionan ni control de errores ni control de flujo funciones que deberá implementar los equipos terminales de los usuarios.

El protocolo de enlace
Al observar el formato del frame utilizado en la Q.922 reconocemos similitud con otros protocolos de nivel 2 (SDLC, LAPD, LAPB...) excepto en algo fundamental: no tiene campo de control, por lo que podemos empezar constatando lo que el LAPF no puede hacer:

- Sólo existen frames de información que transportan datos.

- No existen frames de señalización ya que no hay forma material de codificar mensajes especiales para el establecimiento o la liberación de conexiones.

- Tampoco existen frames que permitan a la red ejecutar control de flujo, enviar ACKs, o pedir retransmisiones... ¡¡¡ ni siquiera existe un campo que permita numerar los frames!!!

Todas estas funciones deben ser implementadas en los equipos terminales tales como routers, bridges o controladoras de comunicaciones, que deberán disponer de los mecanismos necesarios para el secuenciamiento, el control de flujo, el envío de ACKs y la detección/recuperación de frames erróneos o duplicados, que permitan garantizar la integridad de los datos transmitidos.

El limitado conjunto de funciones núcleo del Q.922 utilizadas para la transferencia de información de los usuarios determinan las principales características de las redes frame relay:

- La red detecta pero no recupera errores, los nodos de la red tienen capacidad de detectar errores y en determinados casos de eliminar frames, pero nunca recuperarlos.

- La red da avisos de congestión, utilizando dos bits, FECN y BECN (Forward and Backward Explicit Congestion Notification) con los que la red informa si hay congestión en los nodos atravesados. El bit FECN indica que había congestión en el camino atravesado por el frame, mientras que el bit BECN indica que había congestión para los frames que circulaban en la dirección opuesta. Ambos son indicaciones que invitan al generador de tráfico a reducir su velocidad de transmisión para bajar el nivel de congestión de la red. El FECN es útil cuando existen a mecanismos de ventana de nivel superior entre los usuarios finales mientras que el BECN se utiliza si se verifica tráfico en ambas sentidos.

La figura muestra como una red FRL se conmporta cuando los requerimientos del tráfico aumentan: al principio el troughput aumenta proporcionalmente al tráfico requerido por los usuarios, pero llega cierto punto A en el que la red no puede gestionar todo el tráfico: ha entrado en congestión. Observar como el throughput ya no es el mismo que el tráfico ofrecido ya que algunos frames empiezan a ser descartados. De continuar incrementándose el tráfico llega un punto B donde el que el throughput llega a disminuir, en esta situación los usuarios deberán reducir su tráfico, de lo contrario un alto porcentaje de sus frames serán desechados.

Gestión de la red

Funciones de Management a través del LMI (Local Management Interface) permite la comunicación con la red que informa del estado de los Circuitos Virtuales Permanentes (PVC). Se está trabajando para que el LMI también sirva para el establecimiento de Conexiones Virtuales Conmutadas (SVC). Para realizar la comunicación entre el dispositivo de datos del usuario (DTE) y la red existe un DLCI reservado a través del cual se realizan las siguientes funciones:

- Requerimientos que permiten al DTE preguntar a la red si continúa activa.

- Requerimientos que permiten al DTE preguntar por las lista de DLCI definidos para su interface

- Requerimientos que permiten conocer el estado de cada DLCI si está o no está congestionado.

En el futuro podrá ser usado para la gestión de más información de la red. En la actualidad los DTE no tienen la obligación de utilizar el LMI ya que sólo se utilizan PVC que tienen unas posibilidades más restringidas a la hora de gestionar los enlaces.

|  | Debido a la naturaleza del servicio mismo, la red reacciona para reducir la congestión. |  |
| --- | --- | --- |

El Control de Admisión
Cuando se contrata un acceso FRL el primer parámetro a tener en cuenta es la Velocidad Máxima de Transmisión (Vt) que viene determinada por la calidad de la línea utilizada . Sin embargo para evaluar las posibilidades del acceso el parámetro clave es la clase de caudal o Committed Information Rate (CIR) que viene a ser la velocidad media de transmisión que la red se compromete a servir. El CIR se contrata para cada PVC o se negocia dinámicamente en caso de disponer de SVC. El Committed Burst Size (Bc) es el volumen de tráfico garantizado durante el Intervalo de Referencia (tc). Analíticamente:

Bc = CIR * tc

El límite máximo viene marcado por el tráfico en exceso o Excess Burst Size (Be), que indica el volumen de tráfico adicional que puede ser transmitido por encima del Bc.

El proceso de utilización es el siguiente:

- Supongamos que un usuario a transmite frames a la velocidad máxima, Vt. Observar cómo el volumen de información transmitida se va acumulando. Mientras este volumen esté por debajo del Bc los frames enviados por el equipo del usuario serán aceptados por la red (frames 1 y 2).

- Pero si continúa transmitiendo intensamente llegará un punto en el que el volumen de información transmitida superará Bc y a partir de ese momento las tramas del usuario serán marcadas con el bit DE (frame 3) y pasarán a ser consideradas como tráfico de baja prioridad lo que significa que en caso de congestión en algún nodo de la red serán las primeras en ser descartadas.

- Si el usuario persiste en transmitir puede llegar a superar el nivel Bc+Be punto a partir del cual ningún otra trama será admitida por la red y serán simplemente descartadas. Una vez agotado el intervalo tc los parámetros del tráfico acumulado son inicializados y se ejecuta de nuevo el mismo algoritmo.

|  | Dependiendo de la capacidad del circuito, y del nivel de carga del enlace, el tráfico encaminado a traves del enlace recibe diferente tratamiento, e incluso puede ser descartado. |  |
| --- | --- | --- |

Estrategias Frame Relay
Analizado el control de admisión del FRL cada usuario puede contratar los parámetros que mejor se adapten a sus necesidades. Por un lado la red garantiza un volumen determinado Bc durante el intervalo de referencia, pero el usuario puede sacar más rendimiento de su conexión hasta llegar al nivel marcado por Bc+Be. En este intervalo sus tramas serán consideradas de baja prioridad quedando sujetas a la carga del sistema; como contrapartida a la posibilidad de que sean descartadas antes de alcanzar su destino, la operadora tarificará este tráfico a un precio inferior.

Puesto que el CIR es uno de los parámetros contratados y está altamente relacionado con el coste del servicio caben múltiples opciones dependiendo del nivel elegido:

- El usuario A quiere toda su información garantizada, es decir todos los frames serán admitidos y ninguno será marcado como descartable. Para ello elige un CIR igual a la velocidad de la línea Vt. Esta opción equivale a disponer de un circuito.

- El usuario B elige un CIR = 0 de modo que todos sus frames son marcados como descartables consiguiendo unos costes óptimos a cambio de tener que retransmitir algunas tramas tras haber sido descartada.

- El usuario C contrata un CIR no nulo por debajo de Be, por lo que parte de su tráfico está asegurado aunque eventualmente puede superar el nivel Bc y enviar tramas descartables. Es la opción más habitual.

|  | Dependiendo de las necesidades del usuario, pueden adoptarse diferentes configuraciones, lo que da gran flexibilidad y ahorro de costes. |  |
| --- | --- | --- |

Ventajas/Inconvenientes
Las principales ventajas del Frame Relay están relacionadas por un lado con un ahorro de costes debida a las características de acceso y por otro lado con la eficiencia en la utilización del ancho de banda disponible.

Ahorro de costes
El acceso unificado a través del cual se pueden enviar todos los tráficos de datos e disponiendo de un sólo port de acceso que multiplexe los diferentes flujos de datos permitiendo la simplificación en la gestión de los servicios utilizados. Las aplicaciones relacionadas con las comunicaciones no necesitan realizar grandes cambios en la arquitectura de sus comunicaciones gracias al bajo nivel de transparencia del FRL (nivel 2 del modelo OSI) que permite encapsular la mayoría de los protocolos existentes (IP, SDLC, IPX...). Diversos acuerdos internacionales garantizan tales encapsulamientos.

También las operadoras pueden incrementar rendimiento de sus instalaciones gracias a la posibilidad de poder ofrecer un volumen de tráfico muy superior al que realmente pueden soportar. Esta afirmación, casi una paradoja, está basada en la presunción estadística de que la probabilidad de que todos los usuarios empiecen a transmitir simultáneamente es muy pequeña. Aún en el caso de que esto ocurriese y se llegara a un estado de congestión la red dispone de mecanismos estandarizados para gestionara.

Eficiencia en el uso del ancho de banda
Los usuarios FRL disponen de ciertas calidades de servicio a veces inéditas en las actuales redes de comunicaciones. Facilidades como la posibilidad de acomodar tráfico a ráfagas tan común en nuestros días, o contratar un CIR apropiado a sus necesidades o disponer de un sólo port de acceso que multiplexe los diferentes flujos de datos.

Inconvenientes
El Frame Relay es sólo un Interface de acceso, que puede ser implementado internamente utilizando diversos protocolos y diversos mecanismos de routing. No obstante se ha de tener en cuenta que el rendimiento obtenido está relacionado con el uso eficiente de los enlaces de comunicación, pero sólo se verifica si hay una red por en medio de cierta calidad:

- Si la conexión es directa, es decir si no hay nodos intermedios, el FRL no ofrece ninguna ventaja frente a SDLC o HDLC, con los que guarda gran semejanza.

- Si la probabilidad de error (BER) fuese alta sería necesario retransmitir frames enteros de extremo a extremo por lo que las ventajas iniciales quedarían neutralizadas. En este punto es destacable que si bien es cierto que se pueden utilizar instalaciones existentes, estas han de poder ofrecer un mínimo nivel de calidad para poder soportar servicios FRL.

La eficiencia del Frame Relay, basada en la sencillez, tiene contrapartidas como la imposibilidad de ofrecer prioridades o la disminución del nivel de seguridad de las transmisiones. Estas y otras limitaciones son consecuencia de haber suprimido un nivel superior de protocolo que hace los frames transparentes a la red.

También tiene contrapartidas la facilidad para transmitir frames de tamaño variable que introduce retardos y tiempos de respuesta imprevisibles lo que dificulta, aunque no imposibilita, a las redes FRL para el transporte de datos isocrónicos como voz y video en tiempo real. No obstante sería posible su soporte limitando el tamaño de los frames y utilizando internamente infraestructuras ISDN o ATM.

Otro inconveniente es el mecanismo utilizado para el control de flujo muy simple pero que obliga a disponer de unos amplios tamaños de ventana en ambos extremos de la red. Si hay congestión persistente el único método viable es el de modificar el tamaño de la ventana dinámicamente según el estado de la red para obtener la máxima eficacia y evitar congestiones severas.