# ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

# EAN

# Ingenieria de Sistemas

# Principales Tecnologías en Redes de Área Local

# Objetivos

- Presentar las caracteristícas principales de las siguientes tecnologías:

  - Tecnología Ethernet.

  - FDDI (Fiber Distributed Data Interface).

  - ATM (Asynchronous Transfer Mode).

  - Frame Relay .

# Tecnología Ethernet

- Ethernet es el nombre de una de las redes de área local más populares hoy en día.

- Inventada por Xerox PARC a principios de los 70's. La versión a continuación descrita fue estandarizada por Xerox Corporation, Intel Corporation y Digital Equipment Corporation en 1978.

- IEEE sacó una versión compatible con la norma bajo el número 802.3.

- La tecnología ethernet consiste fundamentalmente en un cable coaxial llamado ether de aproximadamente pulgada de diámetro y hasta 500 metros de longitud.

- Estos pueden ser extendidos por medio de dispositivos llamados repetidores que duplican señales eléctricas de un cable a otro.

- Sólo dos repetidores pueden ser usados entre dos computadoras, por lo que la longitud máxima de un ethernet es bastante moderada (1500 metros).

Figura: Uso de repetidores para unir segmentos ethernet. Máximo de 2 repetidores entre 2 computadoras.

## Ventajas y desventajas del uso de repetidores

Ventajas

- Los repetidores son de bajo costo, por lo que representan la manera más económica de extender una red Ethernet.

Desventajas

- Los repetidores repiten y amplifican señales eléctricas, por lo que copian también ruido o errores que puedan ocurrir de un cable a otro.

- Requieren de una fuente de poder, por lo que pueden fallar. La localización del error puede ser difícil.

## Propiedades

- Velocidad de transmisión de 10 Mbps.

- Tecnología bus. Todas las estaciones comparten un solo canal de comunicaciones.

- Tecnología broadcast. Todos los transceivers reciben las transmisiones efectuadas a través del bus. Los transceivers no filtran la información; esta es pasada a la interfaz ethernet. Esta última selecciona los paquetes que deben ser pasados a la computadora, descartando los demás.

- Política del mejor esfuerzo. No informa al emisor si su paquete llegó correctamente a su destino. Por ejemplo, si la computadora destino está fuera de servicio, el paquete se pierde y el emisor no es notificado.

- Acceso de control distribuido. Ethernet utiliza el esquema de acceso llamado Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD). Es CSMA ya que múltiples computadoras pueden accesar simultáneamente el cable ethernet y determinar si se encuentra ocioso o no, simplemente escuchando si la señal está presente.

## Conexión al Ether

La conexión de una computadora al ether se lleva a cabo mediante dos componentes principales:

- Transceiver. Conectado al centro del ether, es capaz de escuchar y enviar señales sobre el ether. Convierte señales analógicas (del ether) a señales digitales (hacia la computadora) y viceversa.

- Interfaz Ethernet (Interfaz con el servidor). Tarjeta que sirve de interfaz entre el transceiver y la computadora.

- AUI (Attachment Unit Interface). Cable que conecta el transceiver con la interfaz. Formado a su vez por diferentes cables para transportar:

  - Energía eléctrica necesaria para operar el transceiver.

  - Señales de control del transceiver.

  - Paquetes a enviar o a recibir.

Figura: Conexión entre el cable ethernet y una computadora.

## CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection.

- Cuando la interfaz del servidor tiene un paquete para transmitir, escucha el ether para determinar si hay mensajes siendo transmitidos.

- Si no detecta transmisión alguna, la interfaz comienza a enviar.

- Cada transmisión está limitada en el tiempo, pues existe un tamaño máximo de paquete.

- Cuando un transceiver comienza a transmitir, la señal no llega a cada punto de la red simultáneamente, a pesar de que viaja a casi un 80% de la velocidad de la luz.

- Por lo anterior, es posible que 2 transceivers determinen que la red está ociosa y comiencen a transmitir al mismo tiempo; provocando la colisión de las dos señales.

- Detección de Colisiones (CD): Cada transceiver monitorea el cable mientras está transfiriendo para verificar que una señal externa no interfiera con la suya.

- Cuando una colisión es detectada, la interfaz aborta la transmisión y espera hasta que la actividad cese antes de volver a intentar la transmisión.

- Política de retención exponencial. El emisor espera un tiempo aleatorio depués de la primera colisión; un periodo de espera 2 veces más largo que el primero en caso de una segunda colisión; 4 veces más largo la próxima vez, etc., reduciendo asíal máximo la probabilidad de colisión.

## Direccionamiento en Ethernet

- La interfaz recibe una copia de cada paquete, inclusive de aquellos dirigidos a otras computadoras.

- La interfaz sólo filtra los paquetes dirigidos hacia el servidor; los demás los descarta.

- A cada interfaz ethernet le es asignada, en el momento de su fabricación y de manera única, una dirección entera de 48 bits conocida como dirección ethernet o dirección física.

## Formato de una trama Ethernet

Figura: Formato de una trama ethernet.

- Datos: el área de datos contiene de 56 bytes a 1500 bytes, por lo que el tamaño de una trama en Ethernet es variable: no menor a 64 bytes ni mayor a 1518 bytes.

- Preámbulo: para permitir a nodos receptores sincronizarse (1's y 0's alternados).

- CRC (Cyclic Redundancy Check:) sirve para detectar errores en la transmisión.

- Tipo de Trama: utilizado para saber el tipo de información que transporta la trama o el protocolo de nivel superior a utilizar, no necesariamente TCP/IP.

## Bridges (puentes)

- Los repetidores son utilizados para extender redes Ethernet, los cuales replican señales eléctricas.

- Un puente duplica tramas.

- Un puente es una computadora bastante rápida, con dos interfaces ethernet y un programa fijo.

- Los puentes son por supuesto superiores a los repetidores, ya que no duplican errores ni ruido, ni tramas defectuosas.

- Como resultado, (casi) un número arbitrario de segmentos ethernet pueden ser conectados por medio de puentes.

# FDDI: Fiber Distributed Data Interface

- Provee mayor ancho de banda que Ethernet.

- Utiliza fibra óptica para transferir datos codificados en pulsos de luz.

- 100 Mbps.

- Tolerancia a fallas.

- Tecnología Token Ring.

- Distancia de hasta 200 Kms.

- Hasta 100 estaciones conectadas.

## Tolerancia a fallas del anillo

Figura: Una red FDDI con fibras ópticas interconectando seis computadoras. Las flechas muestran la dirección del tráfico en las fibras a través de las computadoras conectadas en la red.

Figura: Un anillo FDDI después de una falla. Cuando el hardware del FDDI detecta dicha falla, usa el segundo anillo para brincar sobre la falla y permite a las demás computadoras seguir comunicándose.

## Formato de la Trama FDDI

Figura: Formato de la trama usada por FDDI, cada campo se mide en unidades de 4 bits llamados símbolos. La longitud máxima de la trama son 900 símbolos.

- Un símbolo contiene 4 bits.

- El tamaño máximo de una trama es de 9000 símbolos, i.e. 4500 octetos.

- Este tamaño de trama implica un mejor desempeño de la red para aplicaciones donde se requiere una transferencia de grandes volúmenes de datos (v.g. transferencia de archivos).

# ATM: Asynchronous Transfer Mode

- Tecnología de red de alta velocidad orientada a conexión.

- Usada tanto para LAN como para WAN.

- Alta velocidad (100 Mbps o más).

- ATM puede conmutar datos en el orden de los Gigabits por segundo.

- Costo elevado.

- ATM utiliza hardware y software de propósito específico.

- Una red ATM consiste de uno o más switches de alta velocidad donde cada uno se conecta a un servidor u otros switches ATM.

- ATM utliza fibra óptica para dichas conexiones.

- Normalmente, la conexión entre un servidor y un switch ATM opera antre 100 ó 150 Mbps.

- El nivel de enlace utiliza tramas de tamaño fijo llamadas celdas.

## Tamaño de las celdas ATM

- 53 octetos.

  - 5 octetos de encabezado.

  - 48 octetos de datos.

## Red orientada a conexión

- Contrario a una red de conmutación de paquetes.

- Análogo a una llamada telefónica:

  - Antes de que una computadora conectada a una red ATM pueda enviar celdas, el servidor debe primero interactuar con el switch para especificar una dirección destino.

  - El switch es el encargado de establecer el circuito (o camino) entre el servidor origen y el remoto.

- Un identificador es asignado al circuito, el cual es usado por el servidor para enviar y recibir celdas.

# Curso ATM

### Abstract:

Esta sesión está dedicada a los principios básicos de funcionamiento de una RED ATM y las características que la destacan. En particular, se explica la manera de transportar la información en celdas de tamaño fijo y cómo se resuelve el destino de ellas. Se analiza el tipo de conexiones soportadas por ATM, el tipo de señalizaciones involucradas. En un documento adicional se incluye información sobre la posibilidad de especificar calidades de servicio y políticas de tráfico. También se aborda el cómo la información, específicamente datagramas son adaptados a celdas. Los conceptos básicos presentados en esta sesión son fundamentales para entender los servicios que sobre ATM se brindan actualmente y los que están en desarrollo.

- Contents

- List of Figures

- Asynchronous Transfer Mode (ATM)

- Interfaces

- Conexiones ATM

  - Tipos de conexiones

- Estructura de una celda

- ATM adaptation Layer

- Conclusiones

- About this document ...

# Asynchronous Transfer Mode (ATM)

ATM es una tecnología de transmisión de datos la cual fue propuesta como transporte para la red de servicios integrados de banda ancha (B-ISDN) en 1988.

ATM presenta diversas ventajas entre las cuales resaltan:

- Es orientada a la conexión.

- Soporta servicios de diferente naturaleza:

  - Sensibles al retardo: video, audio.

  - Sensibles a las pérdidas: datagramas.

- No se asocia a un determinado medio (UTP, F.O) ni velocidad de transmisión.

- Sus implementaciones van desde algunos Megabits/seg hasta decenas de Gigabits/segundo.

- Es una tecnología común tanto para WANs y LANs.

- Es escalable. Existen economías de escala.

- Se puede especificar el ancho de banda asignado y la calidad de servicio.

- Reune los esfuerzos de quizás una de las más grandes convocatorias para lograr estádares en la industria ( ITU, ATM Forum, IETF).

En ATM la información se transmite en pequeños paquetes de largo fijo (53 bytes) denominados celdas. Siendo éstas pequeñas, se disminuye la latencia de las otras celdas que esperan ser direccionadas por un switch. El diseño de la unidad de información fue optimizado para el tráfico en los switches. Siendo los paquetes de largo fijo, los switches saben a priori cuando empieza y cuando termina una celda sin necesidad de observar su interior para esperar una señal de término, por lo tanto se pueden alcanzar las altísimas velocidades de transmisión.

En cada celda los 5 primeros bytes contienen el encabezado con la información sufieciente para enrutar unívocamente la celda de origen a destino. Los restantes 48, conocidos como payload,contienen básicamente la información que el usuario necesita comunicar. Sin embargo, no están disponibles los 48 bytes completos para la información final. Hay algunos aspectos tales como sobrecarga de otros protocolos que hacen que la eficiencia baje. Los 48 bytes surgieron de un concenso entre las necesidades óptimas de las redes de voz (32 bytes) y las de datos (64 bytes).

Una de las características más importantes de ATM es que puede transportar eficientemente diferentes tipos de servicios (ver figura ). Para audio y video es capaz de asignarles prioridad de manera de disminuir la variabilidad en los tiempos de llegada de los frames de audio o video (jitter). En tanto que para los datagramas permite respaldo ante pérdida de las celdas mediante retransmisión.

Figure: Transporte de diferentes servicios por ATM.

El proceso de la conversión de datos a celdas y su recuperación es generalmente hecho en las tarjetas de red ATM y se denomina SAR por Segmentation and Reassembly. El proceso de conversión puede representarse según la figura .

Figure: Conversión de la información a celdas ATM.

Para adaptar servicios, tales como audio, video o datagramas como los del protocolo TCP/IP se debe procesar la información y convertirla en celdas ATM. Ello se conoce como nivel de adaptación ATM o AAL(ATM Adaptation Layer). El más significativo es el AAL 5, es cual es utilizado por diversos servicios que permiten integrar TCP/IP con ATM.

# Interfaces

Una red ATM puede estar constituida en un ámbito de grupo de trabajo, de backbone, red corporativa o red pública. Esto da lugar a la existencia de distinto tipo de interfaces de acuerdo al tipo de conexión de que se trate (ver figura ). En particular, estas son:

- UNI: User to Network Interface, utilizada en redes privadas para conectar sistemas terminales (workstations, codecs, LAN switches, routers).

- NNI: Network to Network Interface o Network to Node Interface. Permite la comunicación entre los switches. El ATM Forum ha ndefinido P-NNI (Private NNI) para conectar switches localess a un determinado dominio de administración.

- Public UNI: una red privada es vista como un sustema terminal por una red pública. Por ello, la conexión a un carrier se denota por Public UNI.

- Public NNI: interfaz para conexión de siwthces de la red pública de un determinado carrier.

- B-ICI: Boradband Inter Carrier Interface, interfaz entre redes públicas de diferentes carriers.

Figure: Interfaces ATM públicas y privadas

# Conexiones ATM

Tal como se señaló, ATM es un medio orientado a la conexión, es decir, previo a la comunicación, se debe establecer un circuito, de manera similar a cómo operan las redes telefónicas.

La información viaja de punto a punto pasando entre la red switches ATM por rutas virtuales (virtual paths). Cada aplicación en específica utiliza un determinado canal virtual (virtual channel) dentro de una ruta virtual. La información que identifica a qué canal virtual pertenece una celda esta contenido en el header de esta en dos campos: el VPI (virtual path identifier) y el VCI (virtual channel identifier).

Figure: Rutas virtuales (VP) y canales virtuales (VC) en ATM.

El par VPI/VCI tiene sólo significancia local a cada switch. Tanto el VPI como el VCI pueden ir variando (ver figura ).

Figure: Circuito virtual en ATM.

## Tipos de conexiones

En ATM las conexiones pueden ser de dos tipos:

- Permanent Virtual Connection (PVC): es una conexión punto a punto configurada por un operador. Es de carácter permanente hasta que es borrada, también por un operador.

- Switched Virtual Connection (SVC): es una conexión establecida automáticamente ante la demanda de alguna aplicación. Cuando la aplicación finaliza, el SVC se elimina automáticamente.

En general las últimas son la opción para tráfico de LANs sobre ATM pues es inoperable el que un operador setee y baje las conexiones según lo demande lo pesado y poco predecible que puede ser un tráfico de LAN.

Los únicos SVCs standarificados son los de UNI. La actual versión es la 3.1, pero la 4.0 está proxima a salir. Es importante por razones de compatibilidad que un switch ATM no sólo soporte PVCs sino SVCs concordantes con UNI 3.1.

# Estructura de una celda

En la figura se aprecia la estructura de una celda ATM, en particular la composición del encabezamiento.

Figure: Estructura de una celda UNI

- GFC: Generic Flow Control, sólo está presente en las celdas UNI y es de significancia local. Al pasar la celda a la red, este campo es asignado al VPI (queda en 12 bits). En UNI 3.0, el GFC indica si el acceso es o no controlado, es decir, si la máquina que transmite debe cambiar su comportamiento o no de acuerdo a lo que indique el GFC. Actualmente su uso futuro está en discusión.

- VPI/VCI: Virtual Path IdentifierVirtual Channel Identifier, contienen los pares de ruta virtual y circuito virtual que identifican una celda. Su significancia es sólo local y puede ir cambiando su valor de switch a switch.

- PTI: Payload Type Identifier, campo de 3 bits para identificar si la celda corresponde a tráfico de administración, si la celda ha experimentado congestión, o en el caso de ALL5, para indicar el final de un frame de un protocolo de mayor nivel (ver tabla )

- CLP: Cell Loss Priority, si este bit esta seteado, entonces la celda puede ser descartada en caso de congestión.

- HEC: Header Error Control, se usa para detectar errores y también para sincronización.

Table: Payload Type Indicator Values. Fuente: ATM Forum, 1995a

# ATM adaptation Layer

Hasta el momento hemos visto las comunición a bajo nivel, es decir, el tráfico y enrutamiento de celdas. En la práctica un usuario necesita transmitir cualquier cosa menos celdas. Por ejemplo, paquetes de red (TCP/IP, AppleTalk, etc), video digital, audio digital, etc. Para poder trasmitir esta información en una red ATM, se requiere de adaptar la información proveniente de los servicios de más alto nivel.

El ATM Forum ha definido 5 niveles de adaptación conocidos como AAL (ATM Adaptation Layer). La asgTinación de un AAL específico depende de la naturaleza del servico a transmitir, el cual puede clasificarse en las cuatro clases que muestra la tabla :

Table: Tipos de Tráfico y sus respectivos AAL

El AAL 1 está destinado para tráfico de tasa constante (CBR). Utiliza uno de los 48 byets del payload para imprimir una número de secuencia a la celda. Un ejemplo de tráfico CBR puede ser canales telefónicos, ISDN o servicios como H320 para video conferencia.

El resto de los AAL sirven para adaptar tráfico de tasa variable, conformado por los siguientes cuatro tipos:

Para estos, el AAL de mayor utilización es el 5. Se recomienda ver la sección sobre AAL 5 en el documento anexado.

# Conclusiones

ATM ofrece diversas ventajas y también desafíos. Es sin duda uno de las tecnologías de red má complejas abordada por la industria. Pese a dicha complejidad ofrece promesas como las de una estructura unificada para el ámbito de LAN y WAN, calidad de servicio y altísimas velucidades de conmutación.

Esta sesión pretendió presentar sus principios básicos sin incluir en exceso los detalles. Para ello, sugerimos al lector interesado consultar los documentos y papers anexados a este apunte.